丹阳市吕城初级中学教学设备需求表

| 序号 | 采购内容 | 参照品牌、型号、配置 | 是否核心产品 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 嵌入式全高清录播主机 | 参照品牌： 奥威亚、青鹿、鸿合 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装；要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ▲2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 ★4. 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 ▲5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 ▲6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、2路HDMI信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术；录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、2路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 13.导播控制：支持4个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 14.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 15.高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 16.支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 ★17.具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 18.录播主机产品无故障运行时间MTBF大于100000小时 相关认证： 1、具有CCC认证。 2、生产企业具有ISO 9001质量管理体系认证, ISO 14001环境管理体系认证 | 是 | 三年 | 1台 |  |
|  | 录播管理系统 | 高度集成各类流媒体应用软件，支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 （一）管理软件： 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 ▲6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 ▲7.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 ▲8.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 （二）导播软件： 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 （三）直播软件： 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 ▲2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （四）流媒体点播软件： 1.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 ▲2.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； 6.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 7.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 8.录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 9.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 10.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 11.支持录像文件下载； 12.支持对视频进行手动FTP上传。 （五）流媒体管理软件： 1．支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2．支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3．支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4．支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5．支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 ★6.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 ★7.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8．支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9．录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 ★10.支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 11.支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 12.支持RTSP、H.323视频传输协议。 13.支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 14.支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 15.支持网络检测功能，实时检测与远端设备的连接丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 16.双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。 17.支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。 18.录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 （六）流媒体直播软件： 1.支持录播一键开启“直播”功能。 2.支持网络直播参数设置、直播码流设置 3.支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4.支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 ★6.支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7.支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 （七）流媒体导播软件： 1.提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2.支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 3.应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4.提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5.支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 录播视频互动应用软件 | 1）支持RTSP、H.323视频传输协议。 2）▲支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 3）支持快速选择远程3个互动录播教室并“一键式”连接开启“一点对三点”互动。 4）▲支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5）支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。 6）▲多方互动时，以多分屏组合方式显示各个互动端画面，每个互动端对应分屏画面都有实时码流和网络丢包率显示 7）▲录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 8）▲录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 嵌入式图像定位系统 | 1） ★录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。 2） 采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 3） 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行画面的自动跟踪切换。支持讲台区域和学生区域多人识别策略，当讲台区域只有老师时为老师特写画面，讲台区域为多人时自动识别切换为全景画面；学生单人起立时为学生特写画面，学生区域多人起立时为学生全景画面。 4） ▲支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 5） ▲支持任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。功能界面体现以下内容：每种跟踪场景支持不少于10个独立屏蔽区域的参数设定功能，每个屏蔽区域都支持单独开启或禁用，可通过鼠标框选方式进行屏蔽区域设定，也可以通过鼠标单击画面具体位置获取具体坐标（包含X、Y、宽度、高度的参数）进行单个屏蔽区域的精准设定。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 教师/板书/学生云台一体摄像机 | 1) ▲视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 17) ▲提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告。 |  | 三年 | 4台 |  |
|  | 高清摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  | 三年 | 4套 |  |
|  | 数字音频矩阵 | 1) ▲音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3) 转换器类型 24bit;采样率 48K 4) 频率响应 20~20KHZ 5) 模/数动态范围（A-计权） 114dB 6) 要求与录播主机为同一品牌。 7)产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。 |  | 三年 | 1台 |  |
|  | 数字音频处理软件 | 1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6)设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 专业拾音吊咪 | 1) 单体：背极式驻极体 2) 指向性：超心型 3) 频率响应：40Hz—16kHz 4) 低频衰减：内置 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA |  | 三年 | 8支 |  |
|  | 定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7)产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。 |  | 三年 | 2套 |  |
|  | 教师定位分析软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 学生定位分析软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  | 三年 | 1套 |  |
|  | “一键式”录播中控系统 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) ▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) ▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) ▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 电源管理器 | 1） ▲向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |  | 三年 | 1台 |  |
|  | 教学视频资源管理平台 | 1.信息管理系统 （1）▲录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）▲录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）▲虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）▲流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）▲存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）▲基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）★支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）▲微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）▲移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）▲移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 工程配套线材、辅材及安装调试 | 含SDI线、HDMI、分量线、电源线、控制线、网线、音频线、发烧线、穿线管、设备安装机柜1.2米、所有设备上楼安装调试。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 书写屏 | 一、硬件部分： 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥85英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，屏体亮度≥400cd/M2,对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 2、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8% 3、▲整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常4、▲交互平板前置按键具备中文丝印标识，采用隐藏式前置接口， 具有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道 USB3.0 接口 （Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）、HDMI*1（非转接），接口有中文丝印标识; 5、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。6、▲为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 7、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 8、内嵌高品质内磁 20 芯喇叭 2/4 扩声单元组合,整体功率≥30W。9、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 10、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 11、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 12、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。13、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 14、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。15、▲所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹16、为确保可靠性，整机需符合GB/T17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度/防雷击试验4级判据要求； 17、▲具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。18、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; 19、▲通过CESI/TS 009-2018《LED显示屏绿色健康分级认证技术规范》检测，“蓝光辐射能量”达到A级性能 产品通过莱茵认证为低蓝光产品。 20、▲所投产品厂家具备触控一体机自主研发生产能力（3C证书上的申请人、生产企业与制造商的名称为同一厂家）。 21、▲平均无故障时间（MTBF）≥98000h（提供所投智能交互平板（含内置电脑） 二、教学资源与应用软件： 1、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 2、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。 3、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用。 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 8、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 9、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 10、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 11、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 12、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 13、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 14、多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 15、学科备授课工具：提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看；支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求；教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容；支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群。 16、班务管理：具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理；支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话；支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载； 17、▲数字教材：教师端软件支持备课检索、使用素材资源，支持一键将人教版备课素材插入课件，提供人教版教学使用数字教材，须提供人教社针对本项目资源合法使用的证明文件 18、▲本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。 三、云平台支持系统： （一）平台功能： 1、平台针对教师、学生、家长不同角色提供不同应用。支持教师备课检索、使用素材资源，支持一键将备课素材插入课件；发布通知，基于互联网布置课后作业；学生可以通过移动设备接收、完成教师布置的学习任务；家长可以接受教师通知，即时接收学生作业、学习任务达成情况。 2、平台可实现备、授课功能，教师可按学科调取通用工具、学科工具，同时调取相应教学资源、教辅资源、题库资源；支持完成课上多种形式的答题功能。教师使用电子教材完成备课，在教室授课时，无需重新下载即可直接使用电子教材，打开备课时设定的电子课本页面。 4、平台提供班级内方便交流的沟通工具，按照教师、学生、家长角色组织，发布公告、布置作业均可快捷完成。提供移动端应用，提供教师、家长沟通的便捷工具。 5、平台需具备远程课堂功能。教师可根据需要，自定义开课时间、课程时长。实现3路720P视频显示。实现讨论式教学功能，学生可举手回答问题。 （二）资源系统： 1、资料库：每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想品德、科学、音乐、美术、信息技术等学科，资源总量共计154G、14万余条。 2、试题库：试题按照学科组织，教师在备课时方便查看题干、解析，可以一键插入课件。试题库覆盖各个学科学段，题型全面。试题应达到20万道以上，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、政治等学科，并持续更新。 3、专题课程库：主要提供素质教育类课程，包括中华古诗词、健康教育、安全教育、中国传统节日。包含小学至初中中华古诗词100余个，涵盖小学、初中、高中的健康教育80余个，中国传统节日10个，涵盖小学、初中、高中的公共安全教育70余个。 4、数字教材：以数字教材为主体进行备、授课。利用数字教材内嵌优质资源进行数字化备课，授课过程中，使用数字教材，结合纸质教材，进行多方位立体化授课，体现了教育信息化的丰富性与便捷性。 （1）数字教材的设计：可根据小学、初中不同学段、不同学科的特点设计研发，设置个性化功能及资源，构建立体化、集成性的数字教材，辅助教师有针对性的开展多媒体教学。 （2）基于原版教材界面标注重点、难点、知识链接，活化教材，让教材具有更强的互动性、操作性和演示性，必须用数字化方法展现教材原貌。 （3）阅读功能:支持目录导航、快捷键翻页、页码查找、拖拽翻页、书签检索等多种浏览方式，方便课堂教学应用。 （4）放大功能:教材任意界面可实现局部放大，放大内容高清呈现不失真，放大情况下可通过拖拽变化显示区域，方便课堂教学应用。 5、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、生物、品德、地理、历史、音乐、体育、美术、科学、劳技、信息技术、书法、通用技术17个学科的分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具。 四、集中管理； （一）、服务端软件 1、后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2、部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式。 3、安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性。 4、多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； （二）、设备控制 1、设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2、远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3、即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4、定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5、远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6、控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容； 可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7、发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8、文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 19、软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； （三）、数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； （四）、视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播；用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等。 （五）、信息发布： 1、服务器端：模板中心内置节目模板，支持横版、竖版，可根据主题和场景进行归类，数量不低于100个；支持图片、视频、网页等内容同一页面同时播放；支持对接第三方提供的网页接口和第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等；系统内置不低于5套不同风格的课表、考勤样式，支持今日课表、周课表、我的课表、我的考勤等内容展示；为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计；数据报告可导出报表； 2、终端：支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、对接第三方内容等各类显示信息；交互平板上可自动按照播放计划进行课间内容的展示；交互平板课间播放节目支持倒计时提醒，教师可取消或退出课间节目的播放； （六）、▲为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台软硬件。 五、智能电子教鞭： 1、采用蓝牙技术，无需接收器； 2、采用锂电池供电、支持通用USB Type-C接口充电，带自动休眠节电设计，充满电后连续使用时间不低于100小时； 3、笔尖设计采用2048级压力感应，可根据书写力度识别粗细笔迹； 4、提供5个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除； 5、支持一键启动或退出PPT及白板软件播放，并支持PPT、网页、白板课件等多种格式课件进行远程翻页功能。 6、具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能。 7、支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接。 8、具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用。 六、★内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 |  | 三年 | 1台 |  |
|  | 高清视频展示台 | 1、外观：双臂灯设计；顶部放大缩小旋钮；方便的底部抽拉式主板设计；展台内置遥控器 2、接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风 3、技术参数： （1）像素：≥500万像素，解像度： ≥1000线 （2）对焦/白平衡：自动/手动；输出分辨率: 1080p (1920 x 1080) （3）图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏，显示速率：≥30fps （4）SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储） 4、功能： （1）支持无PC批注功能（内置软件功能）： （2）支持实时批注、简易电子白板功能：支持多种兴趣点教学：PIP画中画、Compare左右上下对比、Scroll点击放大和漫游、Spot聚光灯、ReadingWindow阅读窗、Mask遮挡、Mirror镜像、Rotation旋转等功能； （3）内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； （4）支持全高清FHD录制 5、展台软件功能： （1）在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；（2）可实现图片到PDF文件的转换与装订； （3）快速答题卡阅卷功能：支持阅卷及成绩导出功能； （4）支持USB接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能； （5）分屏功能：支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括PPT的翻页、批注；视频的播放等）； （6）一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至Word或PPT等能接收图像的位置。 （7）展台应用可以和同品牌白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。 |  | 三年 | 1台 |  |
|  | 专业功放 | 四路音源、二路话筒输入； 线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 具有A组与A＋B并组定阻功率输出切换。线路输入灵敏度：-10dB；话筒输入灵敏度：-34dB ；频率响应：20Hz～20KHz；输出功率：2×60W／8Ω ；信噪比：≥70dB；失真度：≤0.8％ |  | 三年 | 1台 |  |
|  | 专业音箱 | 灵敏度：85 ± 2dB，额定功率：60W ；额定阻抗：8Ω；频响：80Hz—18KHz；灵敏度：88dB |  | 三年 | 2只 |  |
|  | 推拉黑板 | 1、珐琅板面质地坚硬尖锐物不可能划伤，光泽为亚光。 2、夹心层采用常规包装生产的七层牛皮胶质瓦楞纸。 3、背板采用厚度为0.3mm的镀锌板。 4、边框采用氧化铝合金边框，铝材壁厚为1.2mm。 5、组合推拉板为前后两层，后层电子白板+绿板为固定，前层绿板为左右推拉，推拉方式采用吊轮滑轨，下层为尼龙轴承，降低滑动时产生的噪音，推拉灵活。 6组合板总尺寸为4000x1336mm，白板留位尺寸为：1775x1288 x 60mm（长x高x厚）。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 多媒体讲台 | 钢制喷塑定制，订制喷塑铁讲台160*60*80CM，可放置录播主机、台式电脑、笔记本电脑、数字展示台、数字中控等多媒体设备，材料：0.6的冷轧钢板，柜体：采用优质25*25*0.8方管，二氧化碳焊接而成，表面处理：除酸、除锈、磷化、脱脂、静电喷塑；整个讲台封闭式设计，所有教学设备（显示器、主机、展示台等）全部放在讲台内，讲台内所有门均使用一把钥匙。 |  | 三年 | 1套 |  |
|  | 65寸电视 | 屏幕分辨率：4K超高清，显示尺寸：65英寸，支持HDR显示，色域值96.65%，音响功率20W，CPU四核A55，HDMI高清接口，USB3.0接口 |  | 三年 | 2台 |  |