丹阳市正则高级中学体艺馆、运动场音响系统项目采购需求清单

| 采购单位 | 丹阳市正则高级中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、配置 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 提供证明材料 |
|  | 1 | 双12寸专业线阵音箱 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.单元结构：≥12”低音×2，≥3”高音×2； 2.频率响应：≥65 Hz – 18 Hz； 3.灵敏度（折算到1m，1W）：≥104±2dB； 4.最大声压级：≥134±2dB； 5.音箱额定功率：≥1000W； 6.额定阻抗：8Ω； 7.指向性（H×V）：90°× 20°； | 只 | 8 | 否 |  |
|  | 2 | 专业双声道线阵功放 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动； 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 ； 11.信噪比：≥95dB； 12.频响：20Hz-20kHz（±2dB） ； 13.通道串扰：< -50dB ； 14.转换速率：≥15V/uS ； 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230； 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）； 17.额定功率：≥2X1400W@8Ω，≥2X2100W@4Ω，≥4200W@桥接8Ω； 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护：超温、直流、短路、过流； | 只 | 4 | 否 |  |
|  | 3 | 配套双18寸超低音炮 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.单元结构：≥18”低音×2； 2.频率响应：≥35 Hz-300 Hz； 3.灵敏度（折算到1m，1W）：≥100±2dB； 4.最大声压级：≥131±2dB； 5.音箱额定功率：≥1200W； 6.额定阻抗：4Ω； 7.颜色：黑色。 | 只 | 2 | 否 |  |
|  | 4 | 专业双声道线阵功放 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选； 11.信噪比：≥95dB； 12.频响：20Hz-20kHz（±2dB）； 13.通道串扰：< -50dB ； 14.转换速率：≥15V/uS ； 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230； 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）； 17.额定功率≥：2X1400W@8Ω，≥2X2100W@4Ω，≥4200W@桥接8Ω； 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护：超温、直流、短路、过流。 | 只 | 1 | 否 |  |
|  | 5 | 返听专业音箱 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统； 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 3.高效，高质量单元配置，专为现场返听设计； 4.系统组成：≥10″低音×1，1.35″高音×1； 5.频响范围(-10dB) ：≥75Hz-19,000Hz； 6.灵敏度 ：≥95±2dB； 7.最大声压级：≥119±2dB； 8.输入阻抗 ：8Ω； 9.持续功率：≥250W； 10.指向性（H×V）： 90°×80°； | 只 | 2 | 否 |  |
|  | 6 | 专业双声道功放 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选； 11.信噪比：≥95dB ； 12.频响：20Hz-20kHz（±2dB）； 13.通道串扰：< -50dB； 14.转换速率：≥15V/uS； 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230； 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） ； 17.额定功率：≥2X500W@8Ω，≥2X750W@4Ω，≥1500W@桥接8Ω； 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护：超温、直流、短路、过流。 | 只 | 1 | 否 |  |
|  | 7 | 单15寸专业音箱 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统; 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装; 3.系统组成：≥LF15"×1, HF1.75"×1； 4.阻抗：8Ω； 5.额定功率：≥450W 6.频率范围：≥55Hz-20KHz 7.灵敏度：≥99±2dB； 8.最大声压级：≥126±2dB 9.指向性（H×V）：90°×50°。 | 只 | 8 | 否 |  |
|  | 8 | 专业双声道功放 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列银色铁面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动; 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元; 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 ; 11.信噪比：≥95dB; 12.频响：20Hz-20kHz（±2dB）; 13.通道串扰：< -50dB ; 14.转换速率：≥15V/uS; 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 ; 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）; 17.额定功率：≥2X650W@8Ω,≥2X975W@4Ω,≥1900W@桥接8Ω; 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”，保护：超温、直流、短路、过流。 | 台 | 4 | 否 |  |
|  | 9 | 监听扬声器 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音.低音双单元，声音层次清晰； 2.输出强劲，额定功率≥2×30W； 3.带平衡与非平衡麦输入； 4.主副箱配置，超强再现语音； 5.内置高保真数字功放，低功耗设计； 6.可对输入信号的高低音增益进行调节； 7.可对扬声器的输出音量进行调节； 8.具有一对辅助输出接口，可对输出功率进行扩展； 9.带辅助输入，具有优先输入级别功能，优先级别为AUX1.AUX2; 10.带MIC强插优先功能。 11.喇叭单元：低音5"*1，高音1"*1； 12.灵敏度：90dB±2dB； 13.最大声压级：105dB±2dB； 14.频响：80Hz-20KHz； 15.失真度：≤5% | 台 | 2 | 否 |  |
|  | 10 | 数字调音台 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.配置≥10.1英寸电容触摸屏，分辨率达≥1280x800，可清晰呈现各项音频参数与通道状态，触屏操作便捷高效； 2.本机标配≥26路信号输入，最大可扩展至≥42路输入，其中本地接口包含：24路可自定义的XLR模拟输入通道（均带话放功能，含8个COMBO接口），可灵活适配各类麦克风等音源；另设1组立体声USB播放输入通道，支持直接读取USB设备中的音频文件进行播放； 3.最大支持≥16路扩展信号输入，分为16路扩展箱输入与2路数字扩展信号输入两类，两者需二选一使用，适配不同规模的扩声需求； 4.扩展模块支持多元化选配，可按需搭载Dante2X2、AES、蓝牙、立体声声卡及HMLINK接口箱等多种扩展卡，拓展设备适配场景； 5.接口箱支持100M网线直连，且可通过交换机延长连接距离；同一局域网内，最多可连接两台扩展箱，满足多设备协同需求； 6.24路XLR输入通道集成丰富功能：含2个GEQ插入模块，支持48V幻象电源独立开关、相位调节、数字增益调节、0-500MS延时调节，同时具备声像调节、音量控制功能；可自定义通道名称及颜色、自定义RTA实时频谱颜色；配备5段参量均衡（可选参量均衡、高架、低架模式），支持高通、低通滤波，支持相邻通道联调，还涵盖噪声门、侧链静音、侧链压缩功能，提供4档反馈抑制模式供选择； 7.每路输入与输出通道均独立设置通道选择键、监听键及静音键，简化现场操作流程，提升调试效率； 8.本机共设20路信号输出接口：含12路XLR模拟输出通道、1组立体声USB录音输出通道、2路XLR监听输出通道、1组立体声TRS监听耳机输出通道；2路数字扩展信号输出通道需接入扩展卡后方可启用； 9.12路XLR模拟输出通道功能支持：含4个GEQ插入模块，支持0-500MS延时调节、声像调节、音量控制，可自定义通道名称及颜色；配备9段参量均衡（可选参量均衡、高架、低架模式），支持高通、低通滤波； 10.搭载17个行程为100mm的推子，便于精准调节音量等参数； 11.拥有17条混音总线，包含12路单声道总线、4路效果器总线以及1组立体声主输出总线，适配复杂混音场景； 12.内置4条效果总线，涵盖混响、回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边8种音频效果，可自由搭配组合；支持保存100组自定义效果模式，满足不同场景音效需求； 13.配备6个31段GEQ模块，其中输入通道分配2个，输出通道分配4个，保障音频频段精细调节； 14.支持对讲话筒输入的Talkback功能，配套设置两个独立控制按键，方便现场实时沟通与调试指令传达； 15.具备8个DCA编组与4个静音编组功能，便于对多路通道集中管控，提升操作便捷性； 16.支持保存100组调音场景，且设有4个场景快捷调用按键，可快速切换不同演出或会议的调音参数； 17.集成USB立体声播放与录音功能，实现音频播放、录制一体化操作； 18.支持无线网络控制，可兼容IOS、安卓移动端及PC端设备进行远程操控，灵活适配不同操作场景； 19.配备串口中控接口，支持对接第三方智能控制设备，提供3种常用波特率可选，适配多设备联动控制； 20.设有12V台灯供电接口，支持亮度调节，可提供现场操作照明，提升昏暗环境下的调试便利性； 21.采用可编程逻辑门阵列（FPGA）技术进行音频处理，保障音频信号处理的高效性与稳定性； 22.支持中英文语言切换，配套APP可自适应系统语言，适配不同用户的操作习惯； 23.设计两级面板锁，有效防止误触操作导致的参数错乱，保障调音过程稳定； 24.支持双机热备份功能，可避免单设备故障造成的音频中断，提升系统运行的可靠性； | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 11 | 数字反馈抑制器 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.混响器: 每路输入均可单独调节混响功能参数，包括:混响时间，高频阻尼，低音混响增益以及混响增益； 8.均衡器:每路输入拥有31段参数均衡可调，每路输入拥有三种均衡场景设置； | 台 | 2 | 否 | 1、投标产品需具备带有“专业反馈抑制效果器嵌入式软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书原件扫描件并加盖投标人公章。 |
|  | 12 | 数字舞台接口箱 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.具有≥16路模拟平衡输入接口和≥8路模拟平衡输出接口； 2.具有≥4路AES/EBU输出通道； 3.≥16路XLR输入通道，具备48V幻象电源、噪声门、压缩器、相位功能； 4.三档开关+3个绿色LED灯，用来给接口箱设置一个独有的ID（1-3）； 5.使用开关电源模块，AC100-240V（50/60HZ），前面板有电源开关控制和指示灯。 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 13 | 舞台接口箱连接卡 | 盛葆，迪士普，华思 | 音频通道支持32进32出，用于数字调音台与接口箱的网络音频通讯 | 块 | 1 |  |  |
|  | 14 | 数字音频处理器（16进16出） | 盛葆，迪士普，华思 | 1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥16个输入通道指示灯，≥16个输出通道指示灯，≥16通道音频输出凤凰插口，≥16通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口； 2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换； 3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节； 4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节； 5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统； 6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能； 7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.008%、信噪比（线路输入）≥102dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8.3V； 8.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 15 | 电源时序器 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3.电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN口接入一个短路信号输入，会顺序激活8路电源输出 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出:8路，万能插座 6.单路负荷:10A 8.控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制。 7.电源容量:总容量220V，16A 8.输入电源:AC220-240/50Hz 9.时序间隔:1.5s 10.具有短路信号输出功能：电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出 | 台 | 4 | 否 |  |
|  | 16 | 十六路天线分配器 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。 2.外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口。 主机技术参数： 1.工作频率：470-950MHz 2.工作电流：DC MAX:3000mA±100mA 3.工作电压：DC 12-15V 4.偏置电压：DC 12V±1V 5.偏置电流：DC 150mA±10mA 6.DC输出口：4个，最大2.5A 7.增益：0db±1db 8.天线接口：SMA*16 9.偏压接口：BNC*2 10.阻抗：50Ω | 台 | 2 | 否 |  |
|  | 17 | 指向性天线（鱼骨型） | 盛葆，迪士普，华思 | 1.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。 2.集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。 3.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上。 4.四档位增益可调选择开关。 技术参数： 1.射频频率范围:470-950MHz 2.阻抗：50Ω 3.极化方式：垂直极化与水平极化 4.连接方式：BNC 5.供电方式：+12V DC/150mA | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 18 | 真分集无线话筒套装（一拖四无线手持） | 盛葆，迪士普，华思 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 套 | 2 | 否 |  |
|  | 19 | 真分集无线话筒套装（一拖八头戴） | 盛葆，迪士普，华思 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用4节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间10小时以上； 15.支持12V/1A适配器供电； 16.含1台一拖八接收机及8只头戴式话筒 17.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.3%,信噪比：≥65.6dB。 | 套 | 2 | 否 |  |
|  | 20 | 真分集无线话筒套装（一拖四无线鹅颈） | 盛葆，迪士普，华思 | 1.频率范围：640-740MHz，调制方式：宽带FM，可调范围：50MHz，信道数目：200，信道间隔：200KHz； 2.频率稳定度： ± 0.005%以内，动态范围： ＞ 105dB，最大频偏： ± 45KHz； 3.音频响应：40Hz-18KHz（ ± 3dB)，综合信噪比： ＞ 115dB，综合失真： ≤ 0.2%，工作温度：-25℃--+40℃； 4.接收机方式：二次变频超外差，输入功率：5W；中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz； 5.无线接口：BNC/50Ω，灵敏度：12dB μV (80dBS/N)，灵敏度调节范围：10-32dBμV，杂散抑制：＞95dB； 6.最大输出电平：-10dBV；天线程式：佩持发射器采用1/4波长鞭状天线， 7.鹅颈麦克风内置天线，输出功率：20mW，杂散抑制：-60dB，供电：两节AA电池 8.含1台一拖四接收机及4只台式鹅颈话筒 | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 21 | 有线鹅颈麦 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.根据人声讲话的频响特征及根据声学相位干涉特点，以扩啸叫（声反馈）为前提，对高频和低频进行了整合裁剪，具有抗声反馈能力强，拾音灵敏度高的棒形指向； 2.1000Hz以下，呈不对称“8”字形，拾音近似棒形指向，1000-7000Hz拾音角度收窄，呈单一锐指向，抑制侧向环境噪声大于25dB； 超高灵敏度：27dB（1V/Pa at 1KHz）； 3.突出人声讲话频段（200-5000）Hz的指向特征，（30-60cm）有极好的拾音效果； 4.结构形式：分拆式结构； 5.类别：9.7背极电容式.双极头； 6.指向特性：单一锐指向； 7.灵敏度：-27dB+3dB 40mV/Pa； 8.频率响应：100-7000Hz； 9.输出阻抗(±20%)：150Ω（非平衡式）； 10.最佳拾音距离：20-100cm； 11.供电：两节五号电池。 | 套 | 4 | 否 |  |
|  | 22 | 话筒麦克风电动升降机 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.活动行程：1-9米； 2.产品负重：5kg； 3.速度：≤50cm/s； 4.牵引线缆：屏蔽线直径4mm； 电滑环：定制屏蔽电滑环； 5.同步误差：＜6mm； 6.防坠保障：集成物理制动、电子保护及断电自锁保护功能于一体，提供全方位安全保障； 7.传动结构：采用精密的步进电机精确定位、自动复位及记忆功能。 | 套 | 4 | 否 |  |
|  | 23 | 大合唱话筒 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.心型指向； 2.频率响应40hz - 18khz 3.指向性：心形（单指向） 4.输出阻抗100欧姆 5.灵敏度17 mV / Pa @ 1k 6.胶囊技术黑色驻极体GV隔膜 7.离轴抑制15 dB 8.信噪比：S/N.f=1KHz,S.P.L=1Pa，最小值 60db 9.最大声压级≥132 dB 10.电源要求:9- 52幻象电源 11.连接器3针XLRm | 套 | 4 | 否 |  |
|  | 24 | 音频隔离器 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.电位平衡处理器 可解决项目中非共地电流噪声问题，隔离外界干扰，隔离不共地产生的电流声.噪声，能用于连接各种音频扩声系统； 2.保护高端精密音频设备不被对地电压（打火.静电）损坏，保障系统间安全传输； 3.带线路莲花座.6.35插座.卡侬座输入输出口，2通道输入.2通道输出，将输入和输出是隔离的，支持接地以降低噪声,改善音质净化声音； 4.支持电脑.摄像机.电子乐器.录播.远程视频会议等设备连接调音台产生的噪声消除； 5.本设备无需外部电源，广泛应用于会议室.多功能厅.户外演出.远程视频会议.音箱扩声系统.音响工程.音频系统级联等产生电流噪声场合。 | 个 | 2 | 否 |  |
|  | 25 | 线阵田子架支架 | 盛葆，迪士普，华思 | 定制田字架 | 套 | 2 | 否 |  |
|  | 26 | 线阵三角固定支架 |  | 厂家定制线阵三角固定支架 | 套 | 2 | 否 |  |
|  | 27 | 专业音响支架 | 盛葆，迪士普，华思 | 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 套 | 8 | 否 |  |
|  | 28 | 欧姆头 |  | 专业音响欧姆头 | 个 | 50 | 否 |  |
|  | 29 | 音箱线 |  | EVJV2*4.0，100米/卷 | 卷 | 5 | 否 |  |
|  | 30 | 音箱线 |  | EVJV2*2.5，100米/卷 | 卷 | 8 | 否 |  |
|  | 31 | 音频连接线 |  | 96编卡农线，100米/卷 | 卷 | 4 | 否 |  |
|  | 32 | 音频连接线 |  | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）,3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头,6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 37 | 否 |  |
|  | 33 | 天线信号线 |  | SYV50-5-1，100米/卷 | 卷 | 1 | 否 |  |
|  | 34 | 音视频电源线 |  | RVV3x2.5电源线，100米/卷 | 卷 | 2 | 否 |  |
|  | 35 | 音视频电源线 |  | RVV3x6电源线，100米/卷 | 卷 | 1 | 否 |  |
|  | 36 | 机柜 |  | 42U网络机柜，2000*600*600mm | 台 | 3 | 否 |  |
|  | 37 | KGB管 |  | 32 KGB穿线管，32*1.2mm | 米 | 350 | 否 |  |
|  | 38 | 音视频金属桥架 |  | 200x100 | 米 | 6 | 否 |  |
|  | 39 | 多媒体地插座 |  | 定制：五孔电源*1；HDMI*1；网线*1；话筒*1；音响*1；空位*1； | 个 | 4 | 否 |  |
|  | 40 | 接插配件 |  | 大三芯、莲花头、3.5耳机接头、、HDMI转接头，BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。 | 批 | 1 | 否 |  |
|  | 41 | HDMI线 |  | 30米/根 | 条 | 4 | 否 |  |
|  | 42 | 网线 |  | CAT6 | 箱 | 2 | 否 |  |
|  | 43 | 户外声能智控中枢软件 | 戴阳，云天，帝东 | 1.首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用； 2.音乐目录管理：支持快速增删改音乐文件，一键添加多个文件入库，自动获取文件的基本音频信息；提供文件操作方式，延续用户的操作习惯； 3.音乐属性自定义：支持自定义MP3和WAV音乐文件的播放时间及音量大小，提供语音文件编辑器，支持语音文件的播放时间以及音量大小编辑； 4.播放列表管理：列表文件支持MP3.WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE、TXT等常用音频格式，自动删除文件库中不存在的音乐文件； 5.作息方案管理：多套作息方案可同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行的计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作； 6.作息计划设置：可自定义计划名称，触发频率可自定义，时间精确到秒，支持每周或临时触发方式，支持切换方案、播放音乐、关机等操作方式，支持同一个计划输出多个节目源，能够自定义作息计划对设备的控制内容，能够自定义设备开启时间的提前量； 7.作息方案的导入导出：针对不同年级的考试作息表或者临时添加的作息表，不需要手动更改逐条录入，可直接通过EXCEL表格的形式进行编辑，导入生成任务方案；支持作息方案的表格导出，完成编辑再次进行导入，同时自动生成方案任务。 8.多权限管理：根据不同的用户划分广播使用权限以及可控制的区域；权限由管理员统一划分，不可自行更改，最高用户权：考试时管理员可以一键禁用普通用户的所有权限；在大型考试时，最高用户权限的管理员可以一键禁用普通用户的所有权限，避免影响考试；在同一使用权限下，根据用户优先级确定操作优先。用户优先级高的可以将低优先级用户使用权限抢占，同一优先级下，预先使用者抢占。权限有管理员统一划分，不可自行更改。 9.通知的下发：支持语音通知以及文本通知的下发，下发区域可定义。通知下发形式支持：及时下发、录制下发、文本转语音下发三种形式；实时下发，可以根据用户权限选择不同区域内的广播，通过APP端实现实时的语音讲话；预存选择下发，可以先将讲话内容录制保存下来，再选择指定区域进行下发通知；可以通过文本转语音的方式进行下发。手动输入通知内容或者上传通知文档，平台自动完成文本转语音进行通知下发。 10.多方案并存：支持多套作息方案预存，管理员遇到紧急情况可以直接进行作息方案的切换；或根据方案优先级完成自动切换、操作便捷、安全可靠。 ▲11.晴雨模式设置：可自定义用户所在区域（区、县），支持自定义检测频率； 12.多功能录播：CD级标准采样率，支持多块声卡同时录播，支持边录边听，并可自定义本地模拟音频输出设备和网络数字音频输出节目源，支持录音实时保存，自定义录音倒计时，Mic音量和本地输出音量可调； 13.通信接口管理：提供串口通信和网络通信开关，提供数据接收开关，可自选串口号，可自定义网络通信端口，优化接口启动方式，能够适应低配PC； 14.节目源管理：可设置本地声卡为模拟节目源，支持左右声道双节目源输出，可设置255个通信端口为网络数字节目源，支持批量添加删除； 15.通道重命名：可重新对分组通道和终端通道进行名称设置，方便使用，一目了然； 16.手动控制：支持28个分组通道开关控制，支持点对点终端通道开关控制，提供全选、全不选快捷键； 17.支持节目源选择：根据网络带宽情况，拥有多个节目源输出选择，支持无限分组输出无限不同节目源音频信号； 18.广播管理软件平台应具有融合双广播系统服务器（原有广播系统主机服务器、新建广播系统主机服务器）工作状态逻辑切换功能，统一平台集中管理双广播系统的运行过程；分层管理、高考考务服务器高考状态绝对访问权限控制过程； 19.分配终端分组：可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制； 能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划，智能切换作息方案； 20、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； 21.播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3.WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 22.提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制； ▲23.提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等； 24.提供单声卡左右声道双节目源输出功能，支持多声卡同时启用，可一键配置多进多出音频矩阵； 25.所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配； 26.系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； 27.新开发的双系统广播管理软件除具备以上常规通用功能外，还具备：学校高考考务服务器以及日常广播服务器在一个软件管理平台的逻辑切换、高考最高权限设置，分层管理权限、各类作息表编辑制作的深入细化、高考状态时考务服务器除管理员老师特别权限设置，其他用户无访问权限，高考最高权限设置高考考务服务器启动后，日常广播、考务服务器自动停止一切访问，所有操作均为无效操作。 28.可通过软件平台实现对广播系统周边设备的远程控制，包括远程调音、电源时序、信号分配、主备切换、消防应急等。 | 套 | 1 | 是 | - 提供参数11中由国家版权局颁发的软件著作权证书原件扫描件并加盖投标人公章。 2、提供参数23中具备带有“物联广播电子地图软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书原件扫描件并加盖投标人公章。 |
|  | 44 | 操场广播终端软件 | 戴阳，云天，帝东 | 1.登录账号的管理权限可配，提升广播系统的安全管理级别； 2.任意地点均可对广播系统进行远程控制、语音讲话和系统监控，实现广播移动化管理； 3.方案、作息项可视化批量管理，多方案并行，选择性执行与关闭作息项； 4.系统支持控制策略配置，实现一键开关、调音等专业操作，达到广播智能化管理； 5.对系统内网络设备进行数字化音量及均衡调节，提高控制精准度； 6.实时对区域或指定终端一键讲话，语音音质可调，便捷灵活； 7.直观显示所有广播设备，实时查看工作状态及日志，口袋化广播室； 8.对系统突发故障实时推送，及时掌控系统运行状况； 9.用户把移动设备上的音乐上传至服务器，可对权限内指定终端进行点播； 10.支持多平台和3G/4G/5G移动网络。 | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 45 | 定向相控阵声柱 | 戴阳，云天，帝东 | 1.金属结构，有效保护机身的同时提供高效散热。 2.利用相控阵工作原理获得波束偏转，使声音具备指向性，获得空间增益，使声音控制在范围内传播，传播距离远，声压级均匀、衰减小。 3.有效解决噪音污染。前后声压差：全频段平均值：≥22dB，分频段：125Hz～250Hz ≥18dB；250Hz～500Hz ≥20dB；500Hz～1000Hz ≥22dB； 1kHz～20kHz ≥25dB。 4.声源投射，音源立体多位，使听众产生身临其境的感觉，且音质效果好，语音清晰度高。 5.精巧尺寸，方便各种类型的场景应用，吊装、壁挂等多种安装方式，方便简易。 ▲6.水平指向调节性,夹角调节范围:±45°(总覆盖角度≥90°)，可实现声场水平方向的宽角度覆盖与精准调控,转角调节精度:±10°,0-180°任意角度定位，确保声场方向可根据实际环境灵活调整。 7.嵌入式系统，内置网络是数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高。 8.每个发声单元通道拥有自己的音源通道，经DSP算法处理后，可对每个发声单元进行垂直分布波束调整，控制声音指向性的偏转角度。 9.≥1路RJ45和≥1路XLR接口，支持数字与模拟双音频信号输入。 10.通过控制软件可对远程数字音频进行音量调节，在本地、主控软件均可进行远程数字化管理。 11.技术参数： （1）额定功率：400W （2）电源供电：AC220V/50HZ （3）声压级：97dB@1KHz/2m （4）静态功耗：≤10W （5）通讯协议：TPC/IP，UDP （6）通讯速率：10/100Mbps （7）频率响应：50Hz-100KHz （8）总谐波失真：0.1%（1Hz/0dB） （9）保护方式：上电、过载、短路保护电路 （10）安装方式：壁挂、支架安装 | 台 | 14 | 是 | 1、投标产品需国家认可的具有CMA或CNAS标识的检测报告证书原件扫描件并加盖投标人公章。 2、提供具备带有“相控声柱数字调音软件”等类似字样的由国家版权局颁发的软件著作权证书原件扫描件并加盖投标人公章。 |
|  | 46 | 一拖二手持无线麦克 | 戴阳，云天，帝东 | 1.无障碍1000米，正常楼宇300-400米 2.采用自研发高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收，能有效降低使用范围内断频现象的发生，提升了使用距离 3.大功率的发射器设计在功耗与连续使用时间上达到优比例 4.系统工作频率范围经过对比优化 ,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计有效减少了非工作段外的杂讯干扰 5.专为学校操场 /大中型体育馆 /等需要远距离讲话而设计，系统单机版在优质使用环境下可以达到1000米的有效使用距离，无需安装任何放大器 6.最多同时允许叠加2套系统同时使用 7.管身材质：全锌合金管体，表面电镀黑镍加硬处理 8.振荡模式： PLL相位锁定频率合成 9.工作频段： 640-673MHZ 10.频率调整：红外调频 /手动调节 11.射频功率：约 40mW 12.拾音头：动圈式 13.使用电池：5号电池两只 14.振荡模式： PLL相位锁定频率合成 15.射频稳定度： ±0.005%（-10~50℃） 16.工作频段：左通道 CHA: 640-648MHZ；右通道 CHB: 665-673MHZ 17.通道间隔 : 250KHz 18.灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入 –95dBm时， S/N＞80Db 19.最大偏移度： ±48KHz 20.综合 S/N比：＞ 102Db 21.综合 T.H.D：＜ 0.5%@1KHz 22.频率响应： 60Hz~15KHz 23.最大输出电压： 0dbV@45KHz 24.输出插座： XLR平衡式及 6.3不平衡式 25.音量输出调整：电位器式 26.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 27.电源供应： DC12~15V/1000mA | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 47 | 一拖二头戴无线麦克 | 戴阳，云天，帝东 | 1.2*200通道，(615mhz-675mhz) 宽频带,红外线自动对频， 2.A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定， 3.话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化 4.接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 5.系统参数: 6.工作频率:615mhz-675mhz 7.调制方式:宽带FM 8.振荡模式：PLL(数字频率全成) 9.可调范围:25MHz 10.信道数目:左右各100 11.动态范围:100dB 12.频率稳定度:±0.005% 13.信道间隔:250KHz 14.工作环境温度:-10℃-+40℃ 15.综合失真:<=0.5% 16.音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB) 17.综合信噪比:>105dB 18.最大偏移:±45KHz 19.工作距离:80~150m(取决使用环境) 20.接收器指标: 21.接收机方式:二次变频超外差 22.中频:110MHz,10.7MHz 23.天线接入:BNC/50Ω 24.灵敏度:5 dBμV 25.灵敏度调节范围:12-32 dBμV 26.杂散抑制:>=80dB 27.音频输出电平：平衡输出（XLR OUTPUT JACK);250MV/6000非平衡输出（1/4”OUTPUT JACK 400MV/K3Q 28.工作电压：DC 12-16V 29.工作电流：600MA 30.机箱尺寸：480(前宽）X190(深）X44(高）X420(后宽）MM 31.佩挂发射机指标: 32.佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 33.输出功率:高功率30mW,低功率3mW 34.杂散抑制: >=80dB 35.供电:两节5号AA碱性电池 36.电池寿命:大约8~9小时 37.头戴线指标： 38.单体:背极式 39.指向性:单指向 40.咪芯参数：44+ -1.5DB 41.频率范围: 50Hz-16KHz 42.灵敏度: -39dB±1dB/（0dB=1V/Pa at 1KHz） 43.输出阻抗: 680Ω±30%(at 1kHz) 44.工作电压：DC 1.0V-10V 45.标准电源：DC1.5 V 46.电流：≤0.5mA 47.信噪比:≥56dB 48.线材:Φ2.0*1.0M | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 48 | 十路天线放大器 | 戴阳，云天，帝东 | 1.天线输入插座可以直接配置适用频带(470~870MHz)范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及线数定向天线组。 2.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 49 | 网络数据采集主机 | 戴阳，云天，帝东 | - 多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； 2.多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端； 3.可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组； 4.用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； ▲5.可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节。 - 6.实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7.可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； 8.工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 9.可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制；提供全选、全不选快捷键以及定义的分组快捷按键开关。 10.电源供电：AC220V/50Hz 11.功耗：≤20W 12.屏幕尺寸：3英寸 13.采样率：44.1KHz 14.音频模式：16位立体声CD音质 15.通讯协议：TCP/IP 16.AUX输入灵敏度：150mv 17.MIC输入灵敏度：5mv 18.保护方式：上电、过载、短路保护 | 台 | 1 | 否 | 1、提供参数5中的设备均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图，并加盖投标人公章 |
|  | 50 | 数字音频处理器（14进14出） | 戴阳，云天，帝东 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz取样频率，高性能A/DD/A转换器和32-bit浮点DSP处理器; 2.系统中设备工作状态以及故障情况可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看，支持物联网络广播功能。 3.支持多路音源输入，包括带幻象供电的麦克输入，阵列式麦克风输入，线路模拟音频输入。多路音源输出，包括监听输出、功率信号输出、级联输出。 4.输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡;输出每通道:31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器; 5.支持多种麦克风采集形式，包括高灵敏线性阵列麦克风、二合一桌面式麦克风。可同步进行本地扩声，本地音源的录制以及远程互动。 6.反馈抑制(AFC):全数字化自动反馈抑制算法，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，声压级提升幅度≥10-15dB。 7. 自适应背景降噪(ANS):可根据室内环境智能学习噪声，并抑制，降噪幅度≥15dB。 8.自动增益控制(AGC):自动根据发音距离远近调节话筒增益，音量大小稳定输。增益控制幅度:-20dB- +20dB。 9.可扩展D类数字功放，采用一些宽度的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号，使音频信号的还原更为真实，并且具有高转换效率。 10.支持网络接入，通过软件端进行个性化调音策略调用。 11.内嵌网络广播功能，可以接收网络广播数据信号，同时通过平台软件操作可监听所有广播节目的播出内容，通过网络实现远程寻呼。 12.支持中控对接。控制命令类型:场景，输入，输出，混音，参数均衡，图示均衡，扩展器，压缩器，自动增益，延时器，分频器，限幅器。 13.可选择配置内置无线扩声接收器，采用PLL锁相环回路设计，拥有红外对频和无线对频功能。 14.无线接收器能自动搜索当前环境中的干扰信号，并在对频时主动避开干扰频率，选择理想通道。 15.无线接收器采用国际先进的数字导频技术，独立ID码设计，防止串频。 16.技术参数: 17.电源供电:AC220V/50Hz 18.信噪比:≥85dB | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 51 | 8路调音台 | 戴阳，云天，帝东 | 1.8路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻象电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz， 2.配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)，两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯，七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP），100MM行程高分析度直滑电位器。 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 52 | 音频光端机 |  | 1.音频特性：音频输入阻抗10K，音频输出阻抗600Ω，信噪比≥75dB，音频接口模式为RCA头，传输波长TX:1310nm、RX:1550nm，光接口FC/SC（默认SC），发射光功率Max 10dB/20KM，光学允许最大链损为25dB。 2.技术指标：电源DC5V/1A，功耗4.8W@DC5V，工作温度为-20℃-+80℃，工作湿度为0-95%（无冷凝），尺寸95*73*26ｍｍ。 3.主要特性：双路单向RCA音频光纤传输，距离默认20KM（0-120KM可选），高速同步数字传输技术，采用光学动态技术使用时无需调节，无电磁干扰、无射频干扰、无地电流，保障恶劣电磁环境安全传输1。 4.接口说明：端口名称包括RCA音频信号输入/输出、Fiber光纤接口、DC/5V电源适配器输入、电源指示灯、系统状态指示灯 | 台 | 14 | 否 |  |
|  | 53 | 交换机 |  | 1.规格：≥294mm×179mm×44mm 2.固定端口：16个 10/100/1000Base-T 电口，2个1000Base-X SFP 端口 3.端口交换容量：36Gbps 4.转发能力：26.8Mpps 5.包缓存：4Mbit 6.交换模式：存储转发模式 | 台 | 5 | 否 |  |
|  | 54 | 高立杆 |  | 1.材质：不锈钢管，壁厚≥1.2mm 2.规格：高度≥3000mm，样式采用变径杆（杆底部起至杆身500mm处杆口径为133mm,杆身2500mm处至杆顶部杆口径为76mm） | 根 | 14 | 否 |  |
|  | 55 | 防水箱 |  | 1.材质：不锈钢，壁厚≥0.6mm 2.规格：≥300*250*150mm | 台 | 14 | 否 |  |
|  | 56 | 定向扩音强弱电辅配件 |  | 光纤接头40个，水晶头2包 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 57 | 定向扩音强电辅配件 |  | 4口插排15个、2.5mm自攻螺丝5盒、软管2卷、绝缘胶布2卷，KBG管接头400个，KBG管弯头100个 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 58 | 强电线路布置（2.5mm²配线） |  | 1.名称:电缆软线 2.型号:ZC-RVV 3.规格:2*2.5mm² 4.材质:铜芯 | m | 450 | 否 |  |
|  | 59 | 强电线路布置（KBG穿线管） |  | 1.材质:KBG镀锌管 2.规格:DN32mm，壁厚1.0mm | m | 450 | 否 |  |
|  | 60 | 弱电线路布置（双芯光纤） |  | 1.材质：绝缘类型聚乙烯，护层类型聚乙烯，导体材质钢 2.规格：单模双芯 3.特征特性：抗拉抗压防鼠咬 | m | 2600 | 否 |  |
|  | 61 | 弱电线路布置（六类网络线） |  | 1.名称：网络线缆 2.规格：六类 3.参数满足招标技术条件：模块安装、核对线序，卡接，测试 | m | 430 | 否 |  |
|  | 63 | 弱电线路布置（KBG穿线管） |  | 1.材质:KBG镀锌管2.规格:DN32mm，壁厚1.0m | m | 2600 | 否 |  |
| A | 64 | 设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| B | 65 | 实施费 |  |  |  |  |  |  |